- BL-Y18小巧型压力控制器

应用领域：

主要适用于中性介质，适用于防水防尘的场合。

产品特点

本系列控制器是超小型设计，具有结构紧凑、体积小且抗震性能好等特点，可用于中性介质，适用于防水防尘的场合。性价比高，稳定性强。允许开关动作频率较高100次/分。

一、技术参数：

1.仪表参数

| 工作粘度 | ＜1*10-3m2/s |
| --- | --- |
| 开关元件 | 微动开关 |
| 外壳防护等级 | IP54（BL-Y18A,BL-Y18B系列） |
|  | IP65（BL-Y18C系列） |
| 环境温度 | -25~55℃ |
| 介质温度 | -25~80℃ |
| 最大允许压力（Mpa） | 8（BL-Y18A系列）/40（BL-Y18B系列）/5（BL-Y18C系列） |
| 抗震性能 | Max 100m/s2 |
| 重复性误差 | ≤2.5%（BL-Y18A,BL-Y18B系列） |
|  | ≤1.5%（BL-Y18C系列） |
| 触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |

2、设定值参照表                                                         单位：MPa

| 序号 | 对应设定值调节范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 01 | -0.1-1 | 0.5-7 | 0.02-1.2 |
| 02 | 0.02-0.2 | 1-16 | 0.05-3 |
| 03 | 0.05-0.8 | 2.5-25 | 0.02-1.2 |
| 04 | 0.1-1.6 | 4-40 | 0.05-3 |
| 注： BL-Y18C-01,02的调节方式为用带塑料保护壳的内六角螺钉调节设定值，03，04的调节方式为用带刻度旋钮调节设定值。 |  |  |  |

二、仪表选型

| 型 号 |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-Y18 | -□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | A |  |  | 膜片式传感器 |
|  | B |  |  | 无泄漏活塞式传感器 |
|  | C |  |  | 膜片式传感器 |
| 设定值调节范围 |  | 01 |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
|  |  | 02 |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
|  |  | 03 |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
|  |  | 04 |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
| 连接方式 |  |  | G | G1/4内螺纹 |