BL-YX18智能压力控制器

应用领域：

- 广泛应用于水电，自来水，石油，化工，机械，液压等行业，对流体介质的压力进行现场测量显示和控制

产品特点

- 4位LED数码管显示当前压力值

- 压力预设开关点和延滞切换输出时间可自行设定

- 开关量可在零点到满度之间任意设定

- 外壳设有节点动作发光二级管，便于观察

- 按键调校及现场设置各种参数，操作方便.

- 多路开关量，模拟信号组合输出

- 24VDC,220VAC供电方式可供选择（YX18-X型只有24VDA供电模式）

一、技术参数

| 工作参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 量程范围 | -0.1~0~60MPa |
| 防护等级 | IP65 |
| 稳定性 | ≤0.1% /年 |
| 显示方式 | 0.56"数码管 |
| 介质温度 | -40℃～85℃ |
| 环境温度 | -20℃~70℃ |
| 安装螺纹 | G1/4（小巧型）M20*1.5（标准及防爆型） |
| 精度等级 | ≤0.5% |
| 压力类型 | 表压 |
| 电源电压 | 24VDC/220VAC |
| 显示范围 | -1999~9999 |
| 环境温度 | -30℃~70℃ |
| 相对湿度 | ≤80% |
| 材质 | 不锈钢 |

备注：X型压力控制器量程范围为0-10MPa，连接需要M12连接器。

二、仪表选型

| 型 号 |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-YX18 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | X |  |  |  |  |  | 小巧型 |
|  | B |  |  |  |  |  | 标准型 |
|  | F |  |  |  |  |  | 防爆型 |
| 测量范围 |  | PF |  |  |  |  | -0.1~0MPa |
|  |  | PL |  |  |  |  | 0~10MPa |
|  |  | PH |  |  |  |  | 0~60MPa |
| 输出类型 |  |  | 01 |  |  |  | 一路开关量输出 |
|  |  |  | 02 |  |  |  | 二路开关量输出 |
|  |  |  | 03 |  |  |  | 三路开关量输出 |
|  |  |  | 04 |  |  |  | 四路开关量输出 |
|  |  |  | 05 |  |  |  | 一路开关量输出+模拟信号输出 |
|  |  |  | 06 |  |  |  | 二路开关量输出+模拟信号输出 |
|  |  |  | 07 |  |  |  | 三路开关量输出+模拟信号输出 |
|  |  |  | 08 |  |  |  | 四路开关量输出+模拟信号输出 |
| 供电形式 |  |  |  | D |  |  | DC 24V |
|  |  |  |  | A |  |  | AC 220V |
| 连接方式 |  |  |  |  | 1 |  | 螺纹连接M20×1.5 |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 螺纹连接M27×2 |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 螺纹连接G1/2 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 法兰连接（需订制） |
| 防爆等级 |  |  |  |  |  | N | 不防爆 |
|  |  |  |  |  |  | E | Exia II CT5（Exd II BT5） |